东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2025年度电机设备维修采购项目

技

术

需

求

书

- 1、基本概况

东莞市海心沙资源利用中心环保热电厂项目（下称海心沙环保热电厂）焚烧处理生活垃圾2250吨/日，余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压，配置3台余热锅炉及2台40WM中温中压、纯凝汽式汽轮发电机组。

项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂2025年度电机设备维修采购项目

建设地点： 广东省东莞市麻涌镇大步村海心沙岛新东元环保投资有限公司。

- 海心沙电厂电机设备运行概述

- 电机是电厂中不可或缺的关键设备，作为生产运行中的核心驱动设备，其运行状态直接关系到电厂的安全性、稳定性和经济效益，其中例如一次风机、引风机、垃圾吊等关键设备电机的稳定性直接影响锅炉、汽轮机组等关键设备运行安全。

- 海心沙电厂运行近四年，近两年电机故障率明显增加，尤其是垃圾吊、渣吊、循环水泵等关键设备电机，其中大部分电机故障需委外处理。

- 电机维修内容

- （所列清单中，设备转子轴承位、端盖轴承室应优先修复处理，如无法修复时按更换处理；其他设备（包含电机所必须但未列明的辅件或部件等）应按更换处理；其他如外运检查、检测等服务费用，应对应包含在故障类别电机项目中，无论最终是否修复，均不另支付拆装费、运输、检查、检测等相关费用）

| 电机名称/型号 | 分项名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高压电机 |  |  |
| 引风机YPT630-4 （2250kw） | 轴承更换（含现场拆、装，下同） |  |
|  | 线圈更换(专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 一次风机YPT400-4 （450kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 给水泵YTP400-2 （500kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 循环水泵YKK560-10 （900kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换，包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 湿法循环泵YPT450-4 （630kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换（专用变频线圈）包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 空压机电机SAV250W-8TA （285kw） | 轴承更换 |  |
|  | 线圈更换，包括真空浸漆 |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 冷却器清洗查漏、冷却风扇轴承更换 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 低压电机 |  |  |
| 250kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 220kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 200kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 160kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 132kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 110kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 工频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 90kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 联轴器找中心 |  |
| 82kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 45kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 37kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 30kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 22kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 18.5kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 11kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 7.5kw | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 5.5kw及以下 | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 特种电机 |  |  |
| 垃圾吊抓斗电机MMGL 10000-4（37kw） | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
| 垃圾吊大车电机132MH/4 BRE100 FHL SR TW WE（9.2kw） | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 大车刹车总成修复 |  |
| 垃圾吊小车电机132MH/4 BRE100 FHL SR TF（7.5kw） | 轴承更换 |  |
|  | 变频电机线圈更换，真空浸漆（抗弧漆） |  |
|  | 转子轴修复、动平衡试验 |  |
|  | 轴承座修复 |  |
|  | 整体油漆翻新 |  |
|  | 小车刹车总成修复 |  |

- 4、维修单位要求

4.1维修单位必须具备高压电机维修的实施的经验和案列（不少于2个业绩）；

4.2维修单位根据现场实际情况安排相应的拆装方案，自备拆装器械，高危场所电机的拆装方案须经甲方签发后实施。返厂电机由维修单位负责场内外运输，90kw及以上的电机由维修单位负责联轴器的找正；

4.3 30kw及以下电机换轴承由维修方提供，更换轴承必须使用经认证的SKF品牌，对于更换变频电机线圈必须提供质量证明文件或合格证；

4.4对于电厂运行一类设备的电机，接甲方通知后必须立即响应，在满足甲方要求的合理时间内完成电机维修；

4.5对维修的电机应出具详细的维修项目并付照片，对电机损坏原因出具相应结论。

4.6对维保单位修复后的电机质保为期一年。