东莞市海心沙资源循环利用基地

| 需求部门： | 安全环境部 |
| --- | --- |
| 需求部门经办人： |  |
| 需求部门负责人： |  |
| 需求部门分管领导： |  |
| 项目主体负责人： （第一部分） |  |
| 项目主体负责人： （第二部分） |  |
| 项目主体负责人： （第三部分） |  |

环境监测采购需求书

第一部分：

广东省东实环境股份有限公司餐厨项目

环境监测技术需求书

一、项目概况

广东东实环境股份有限公司运营项目麻涌垃圾处理厂三期是东莞市作为国家第四批餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点城市的首个项目，规划收运处理餐厨垃圾300吨/天和地沟油10吨/天。面向全市提供餐厨垃圾收运工作，将餐厨垃圾通过厌氧发酵技术产生沼气，经提纯后变成天然气；对餐厨垃圾中的含水油脂和回收的地沟油进行提纯，得到工业油脂。项目约可产生天然气1.8万m³/d和工业级混合油6t/d。

二、服务清单

（一）服务期限

广东东实环境股份有限公司监测服务时间为自中标人实际进场开始检测之日起两年。

（二）服务内容

2021年3月1日生态环境部施行的《排污许可管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017 ）及项目环评确定委外环境监测方案如表1，服务单位须根据约定时间完成采样、监测并出具监测报告。

表1：餐厨项目监测方案

| 序号 | 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 | 年样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 污水排放口（尾水箱） | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油、总氮、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂 | 1次/季度 | 每4小时采样一次，24 小时不少于三次。 | 12 |
| 2 | 雨水 | 麻电项目初期雨水收集池排放口 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 1次/季度 | 采样时间间隔不少于4h，采样频次不少于3次。 | 12 |
| 3 | 地下水 （2个点） | 项目内监测井（2个点，背景井及监视井） | pH值、总硬度、CODMn、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、汞、砷、镉、铅、总大肠菌群、菌落总数 | 1次/半年 | / | 4 |
| 4 | 噪声（4个点） | 厂界东南西北4个方位厂界1m处 | 等效声级（昼、夜各一次）夜间频发噪声最大声级或夜间偶发噪声最大声级 | 1次/季度 | / | 32 |
| 5 | 无组织废气 （4个点） | 餐厨项目周界处，上风向1个点，下风向3个点，合计4个点。 | 硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度、甲硫醇、颗粒物 | 1次/季度 | 1.等时间间隔采样,采集4个样品计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于4次，取最大测定值。 | 64 |
| 6 | 有组织废气 | 除臭系统进、出口（3个点） | 硫化氢、氨（氨气）、甲硫醇、臭气浓度、非甲烷总烃、除臭效率 | 1次/季度 | 1.非甲烷总烃以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 3.需要计算各个污染因子的去除效率。 | 48 |
| 7 | 环境空气 | 餐厨系统处理间 | 臭气浓度、硫化氢、甲硫醇、氨（氨气） | 1次/季度 | 1.监测餐厨处理间门口的环境空气； 2.恶臭污染监测样品采集不少于4次，取最大测定值。 | 16 |
| 8 | 敏感点 | ①四季飘香农业生态园；②漳澎村；③洪梅中心小学；④碧桂园十里江湾；⑤万科珠江东岸；每个点各1个样品 | 臭气浓度 | 1次/季度 | 恶臭污染监测样品采集不少于4次，取最大测定值。 | 80 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 268 |

第二部分：

东莞市新东欣环保投资有限公司绿色工业服务项目

环境监测技术需求书

一、项目概况

（一）麻涌项目：东莞市新东欣环保投资有限公司规划建设东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目。项目设计接收处置26大类工业危险废物共约31.61万t/a的处理规模，其中焚烧危险废物6万吨，综合利用危险废物6.78万吨，物化处理危险废物5.5万吨，表面处理废物处理13.3万吨，暂存转运危险废物300吨，浓缩液处理项目处理生活卫生填埋场渗滤液浓缩液22.11万t/a。

（二）凤岗项目：东莞市新东欣环保投资有限公司作为凤岗镇中心区生活垃圾填埋场渗滤液处理站（以下简称凤岗渗滤液处理站）的运营商，位于凤岗镇五联村畔坑小组坳背塘区域，渗滤液处理工程规模为50吨/天。处理后的出水排放标准达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准后排入市政污水管网；NF/RO浓缩液由东莞市城市管理和综合执法局委托有资质公司实行无害化处理。

二、服务清单

（一）服务期限

东莞市新东欣环保投资有限公司监测服务时间为自中标人实际进场开始检测之日起两年。

（二）服务内容

1.绿色工业服务项目

2021年3月1日生态环境部施行的《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范危险废物焚烧》(HJ1038-2019)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、排污许可证申请与核发技术规范—废弃资源加工工业（HJ 1034—2019）、排污单位自行监测技术指南 有色金属工业——再生金属（HJ 1208-2021 )、排污单位自行监测技术指南 固体废物焚烧（HJ 1205—2021）、排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）（HJ 1200-2021）、《关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告（粤环发[2021]4号）》及项目环评，确定委外环境监测方案如表3，服务单位须根据约定时间完成。

表2：绿色工业服务项目委外环境监测方案

| 序号 | 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 | 年样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放废气（主要排放口） | 焚烧回转窑集束烟囱A1、A2共2个点位 | 烟尘（低浓度颗粒物）、HCl、SO2、NOX、CO、O2、流速、烟温、湿度 | 1次/季度 | 采用参比方法对在线监测设备进行比对：测量气态污染物和氧气浓度，至少获取9个数据对，每个数据对取5～15min均值；测量流速、烟温湿度时，至少获取5个同时段测试断面值数据对，分别计算流速、烟温、湿度CMS准确度。 | 8 |
| 2 |  |  | 汞及其化合物（以Hg计）、铊及其化合物（以Ti计）、镉及其化合物（以Cd计）、铅及其化合物（以Pb计）、砷及其化合物（以As计）、铬及其化合物（以Gr计）、锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物（以Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co计） | 1次/月 | 每台炉的测量值需为0.5～8 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 72 |
| 3 |  |  | 氟化氢、林格曼黑度 | 1次/季度 | 每台炉的测量值需为0.5～8 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 24 |
| 4 |  |  | 二噁英类 | 1次/半年 | 每台炉的测量值需为6～12 个小时内完成不少于 3个样品的采集，取算术平均值 | 12 |
| 5 |  | 火法熔炼集束烟囱A5 1个点位 | 烟尘（低浓度颗粒物）、SO2、NOX、O2、流速、烟温、湿度 | 1次/季度 | 采用参比方法对在线监测设备进行比对：测量气态污染物和氧气浓度，至少获取9个数据对，每个数据对取5～15min均值；测量流速、烟温湿度时，至少获取5个同时段测试断面值数据对，分别计算流速、烟温、湿度CMS准确度。 | 4 |
| 6 |  |  | 砷及其化合物（以As计）、铅及其化合物（以Pb计）、镉及其化合物（以Cd计） | 1次/月 | 每台炉的测量值需为0.5～8 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 36 |
| 7 |  |  | 锡及其化合物（以Sn计）、锑及其化合物（以Sb计）、铬及其化合物（以Gr计）、林格曼黑度、一氧化碳、氟化氢、氯化氢、汞及其化合物（以Hg计） | 1次/季度 | 每台炉的测量值需为0.5～8 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 12 |
| 8 |  |  | 二噁英类 | 1次/年 | 每台炉的测量值需为6～12 个小时内完成不少于 3个样品的采集，取算术平均值 | 3 |
| 9 |  | 铝冶炼熔铸废气排放口A3 | 烟尘（低浓度颗粒物）、SO2、NOX、O2、流速、烟温、湿度 | 1次/季度 | 采用参比方法对在线监测设备进行比对：测量气态污染物和氧气浓度，至少获取9个数据对，每个数据对取5～15min均值；测量流速、烟温湿度时，至少获取5个同时段测试断面值数据对，分别计算流速、烟温、湿度CMS准确度。 | 4 |
| 10 |  |  | 氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物锡及其化合物、镉及其化合物、氯化氢、 | 1次/季度 | 每台炉的测量值需为0.5～8 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 12 |
| 11 |  |  | 二噁英类 | 1次/年 | 每台炉的测量值需为6～12 个小时内完成不少于 3个样品的采集，取算术平均值 | 3 |
| 12 | 有组织排放废气（一般排放口） | 铝冶炼脱氮废气排放口A4 | 氨（氨气） | 1次/季度 | 恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 12 |
| 13 |  | 丙一库排气筒A6、丙二库排气筒A7 2个点位 | 氨（氨气）、臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氟化物、VOCs、氯化氢、非甲烷总烃、氰化氢 | 1次/季度 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 24 |
| 14 |  | 甲类库A9、乙类库A10及预处理车间排气筒A11 3个点位 | 氨（氨气）、臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氟化物、VOCs、氯化氢、非甲烷总烃 | 1次/季度 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 36 |
| 15 |  | 火法熔炼预处理车间排气筒A12 1个点位 | VOCs、氨（氨气）、硫化氢、非甲烷总烃 | 1次/季度 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 12 |
| 16 |  | 火法熔炼环集烟囱A21 1个点位 | 颗粒物 | 1次/季度 | 以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集四个样品，并计平均值。 | 12 |
| 17 |  | 综合污水处理系统排气筒A16 1个点位 | 臭气浓度、硫化氢、氨（氨气）、VOCs、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集四个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 6 |
| 18 |  | 物化处理车间排气筒A14 1个点位 | VOCs、氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集四个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 6 |
| 19 |  | 检测中心排气筒A019、A22 2个点位 | 颗粒物、VOCs、甲醇、甲醛、臭气浓度、氨（氨气）、非甲烷总烃 | 1次/半年 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 12 |
| 20 |  | 检测中心排气筒A020、A23、 A24、A25 4个点位 | 硫化氢、氟化物、氯化氢、氨（氨气）、硫酸雾、氮氧化物 | 1次/半年 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 24 |
| 21 |  | 加热炉排气口A17 1个点位 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、硫化氢、非甲烷总烃、VOCs、林格曼黑度 | 1次/季度 | 1.以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集4个样品，并计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 12 |
| 22 |  | 食堂烟囱3个点 | 废气量、油烟浓度 | 1次/年 | / | 3 |
| 23 | 无组织排放废气 | 上风向1个，下风向3个 | 氨（氨气）、臭气浓度、颗粒物、硫化氢、氟化物、VOCs、非甲烷总烃、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、镉及其化合物、铬及其化合物、铅及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物、锡及其化合物 锰及其化合物、镍及其化合物、氰化氢、甲醇、甲醛、氮氧化物 | 1次/季度 | 1.气态污染物等时间间隔采样,采集4个样品计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于4次，取最大测定值。 | 64 |
| 24 | 厂区内废气 | 贮存（丙一、丙二、甲库、乙库）、焚烧预处理、焚烧料坑1#、焚烧料坑2#、熔炼预处理、物化废水及废矿物油储罐区合计10个点 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 以连续一小时的采样获取平均值或在一小时内以等时间间隔采集四个样品，并计平均值。 | 40 |
| 25 | 环境空气（敏感点） | 项目厂址、漳澎村、万科珠江东岸、恒大滨江左岸、梅沙村、泗安医院合计6个点 | 氯化氢、挥发性有机化合物、颗粒物、汞及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、氨（氨气）、硫化氢、臭气浓度、氟化物、非甲烷总烃、铬酸雾、硫酸雾 | 1次/半年 | 1.气态污染物等时间间隔采样,采集4个样品计平均值。 2.恶臭污染监测样品采集不少于4次，取最大测定值。 | 48 |
| 26 |  |  | 二噁英类 | 1次/年 | 每期监测每个监测点位应取得至少3天的样品，且每天采样时间不少于18小时。 | 18 |
| 27 | 浓缩出口 | 废水出口（编号DW002） | pH值、水温、流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 1次/月 | 1.化学需氧量、氨氮、总磷、总氮比对监测数据对不少于三对； 2.pH值、水温5个瞬时样 | 36 |
| 28 |  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、悬浮物、色度 | 1次/月 | 每4小时采样一次，24 小时不少于三次。 | 36 |
| 29 |  |  | 五日生化需氧量、石油类、粪大肠菌群数/（MPN/L） | 1次/季 | 每4小时采样一次，24 小时不少于三次。 | 12 |
| 30 | 回用水 | 综合污水处理池进口 | 水温、pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、氟化物、汞、镉、六价铬、砷、铅、悬浮物、石油类、挥发酚类、总镍、总铜、总锌 | 1次/季 | / | 4 |
| 31 |  | 综合污水处理排放口 | 水温、pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、氟化物、粪大肠菌群数、总余氯、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、悬浮物、石油类、挥发酚类、总磷、总镍、总铜、总锌 | 1次/季 | / | 4 |
| 32 | 雨水 | 北侧雨水排放口（编号DW001）、南侧雨水排放口（编号DW003），合计2个点 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 | 1次/日（雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。） | 按照1次/每周进行预估报价，水样采样时间间隔不少于4h，采样频次不少于3次。 | 52*2*3=312 |
| 33 | 地表水 | 项目下游（W1淡水河Ⅲ类水）、项目下游（W2太阳洲西海Ⅳ类水） | pH值、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、挥发酚类、石油类、硫化物、砷、铅、镉、汞、六价铬、铬、银、铜、锌、铁、镍、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂LAS | 1次/年 | / | 2 |
| 34 | 地下水 | 6个监测井（本底井W1、跟踪监视井W2、跟踪监视井W3、监测井W4、污染扩散井W5及污染扩散井W6） | 浑浊度、PH值、溶解性总固体、氯化物、高猛酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐（以N计）、氨氮（以N计）、挥发酚类、硫酸盐、硫化物、氰化物、铅、汞、镉、六价铬、砷、锑、镍、电导率 | 1次/季 | / | 24 |
| 35 | 厂界噪声 | 东、南、西、北四个方向各取一个点（V1、V2、V3、V4，合计4个点。） | 厂界噪声，等效连续A声级、夜间频发噪声最大声级 、夜间偶发噪声最大声级 | 1次/季 | 每个监测点每期监测需昼、夜各测1次 | 32 |
| 36 | 焚烧设备噪声 | 焚烧1#F式引风机、循环水泵、空压机房、消石灰系统（罗茨风机）、主燃烧风机、进料液压站、破碎机、辊筒机、清水泵等9处设备噪声 | 设备运行噪声 | 1次/季 | / | 36 |
| 37 |  | 焚烧2#引风机、引风机、循环水泵、空压机房、消石灰系统（罗茨风机）、主燃烧风机、进料液压站、辊筒机、清水泵等8处设备噪声 | 设备运行噪声 | 1次/季 | / | 32 |
| 38 | 物化废水设备噪声 | 物化卸料区、物化污泥压滤区、废水污泥压滤区、空压机、冷干机、生化空气悬浮风机及单效蒸发釜、装卸等区域噪声9处。 | 设备运行噪声 | 1次/季 | / | 36 |
| 39 | 熔炼设备噪声 | 原料卸料存储区、预处理干燥区、物料称重下料区、引风机、鼓风机、空压机、制氧站等设备噪声7处。 | 设备运行噪声 | 1次/季 | / | 28 |
| 40 | 废矿物油设备噪声 | 螺杆压缩机、组合式干燥机、原料油罐区、成品油罐区、提升泵、循环水泵、真空泵组、熔盐自循环泵等8处。 | 设备运行噪声 | 1次/季度 | / | 32 |
| 41 | 铝灰渣设备噪声 | 预处理区、熔炼区熔化炉、湿法处理区的反应釜、空压机、泵、冷却塔、风机等7处 | 设备运行噪声 | 1次/季度 | / | 28 |
| 42 | 土壤 | 在厂区周边设3个监测点S1、S2、S3；厂区周边南侧和西侧基本农田保护S4、S5，合计5个点 | pH值、总汞、总砷、总镉、总铅、总铬、六价铬、总铜、总镍、总锌 | 1次/半年 | / | 10 |
| 43 | 炉渣 | 焚烧1#、焚烧2#合计2个点 | 热灼减率 | 1次/周 | / | 104 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1287 |

2.凤岗项目

2021年3月1日生态环境部施行的《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业（HJ 1106-2020)及项目环评，确定委外环境监测方案如表4，服务单位须根据约定时间完成采样、监测并出具监测报告。

表3：凤岗项目委外环境监测方案

| 序号 | 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 | 年样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水排放口DW001 | 化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 1次/月 | 每4小时采样一次，24 小时不少于三次。 | 36 |
| 2 |  |  | 悬浮物、五日生化需氧量、粪大肠菌群 | 1次/季度 | 每4小时采样一次，24 小时不少于三次。 | 12 |
| 3 |  |  | 色度、总汞、总镉、总铬、总砷、六价铬、总铅 | 1次/年 | 每4小时采样一次，24 小时不少于三次。 | 3 |
| 4 | 无组织废气 | 项目周界处，上风向1个点，下风向3个点，合计4个点。 | 硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度 | 1次/季度 | 恶臭污染监测样品采集不少于4次，取最大测定值。 | 64 |
| 5 | 有组织废气 | 除臭设备排放口 | 硫化氢、氨（氨气）、臭气浓度 | 1次/半年 | 恶臭污染监测样品采集不少于3次，取最大测定值。 | 6 |
| 6 | 厂界噪声 | 东、南、西、北四个方向各取一个点（V1、V2、V3、V4，合计4个点。） | 厂界噪声，等效连续A声级、夜间频发噪声最大声级 、夜间偶发噪声最大声级 | 1次/季 | 每个监测点每期监测需昼、夜各测1次 | 32 |
| 7 | 厂内设备噪声 | 废气处理设施、废水处理设施共6个点 | 设备运行噪声 | 1次/季度 | / | 24 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 177 |

第三部分：

东莞市新东元环保投资有限公司海心沙环保热电厂项目

环境监测服务技术需求书

一、技术规范

本技术规范所提及的要求和服务范围都是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范条文，但响应人必须保证提供符合本技术规范和行业标准的功能齐全的优质产品及服务。

项目名称：东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目

厂址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛

项目规模：总处理规模为日处理生活垃圾和一般工业垃圾2250吨，年处理垃圾82.125万吨。配置安装3×750吨/日焚烧线及对应配套系统（包括烟气净化系统、飞灰螯合稳定化系统、给排水系统等），2×40MW纯凝式汽轮发电机组。项目用地总面积为6.96公顷。

二、服务清单

（一）服务期限

东莞市海心沙环保热电厂环境监测服务时间为自中标人实际进场开始检测之日起两年。

（二）服务内容

对东莞市海心沙环保热电厂的有组织排放废气、无组织排放废气、废水、噪声、环境空气、土壤、地表水、地下水、炉渣、飞灰、雨水、垃圾等监测与分析，详情见下表。

表5：海心沙热电环境监测方案

| 序号 | 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 | 年样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织排放废气 | 3台焚烧炉净烟气排放口 | 颗粒物、HCl、SO2、NOX、CO、HF、O2、流速、烟温、湿度 | 1次/季度 | 采用参比方法对在线监测设备进行比对：测量气态污染物和氧气浓度，至少获取9个数据对，每个数据对取5~15min均值；测量流速、烟温湿度时，至少获取5个同时段测试断面值数据对，分别计算流速、烟温、湿度CMS准确度 | 12 |
| 2 |  |  | 颗粒物、HCl、SO2、NOX、CO | 1次/年 | 每台炉的测量需在一定时间内采集的一定数量样品中污染物浓度测试值的算术平均值 | 1 |
| 3 |  |  | 汞及其化合物；镉、铊及其化合物；锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物；烟气黑度 | 1次/月 | 每台炉的测量值需为0.5～8 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 108 |
| 4 |  |  | 二噁英类 | 1次/季度 | 每台炉的测量值需为6～12 个小时内完成不少于 3 个样品的采集，取算术平均值 | 36 |
| 5 |  | 飞灰养护间排气筒有组织废气 | 颗粒物 | 1次/季度 | / | 4 |
| 6 | 无组织排放废气 | 厂界4个点 | H2S、NH3、臭气浓度、颗粒物 | 1次/季度 | 每个监测点每隔2小时采集一次样品，共采集4次，取其最大测量值 | 64 |
| 7 | 废水 | 渗滤液处理设施出口 | pH值、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、Pb、Cd、Hg、水量 | 1次/月 | / | 12 |
| 8 |  | 洗烟废水处理设施出口 | pH值、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、Pb、Cd、Hg、水量 | 1次/月 | / | 12 |
| 9 | 水质 | 自来水出水口 | pH、色度、浑浊度、总硬度、氯化物、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、电导率、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐氮、游离余氯、六价铬、铁 | 1次/半年 | / | 2 |
| 10 | 噪声 | 厂界周围4个点 | 厂界噪声，等效连续A声级、夜间频发噪声最大声级 、夜间偶发噪声最大声级 | 1次/季度 | 每个监测点每期监测需昼、夜各测1次 | 32 |
| 11 | 环境空气 | 梅沙村、万科珠江东岸、恒大滨江左岸、漳澎村、泗安医院各1个监测点，共5个监测点 | SO2、NOX、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、HCl、氟化氢、汞、Cr、Pb、Cd、氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/半年 | / | 10 |
| 12 |  |  | 二噁英类 | 1次/年 | 每期监测每个监测点位应取得至少3天的样品，且每天采样时间不少于18小时 | 15 |
| 13 | 土壤 | 泗安医院、洪梅中心小学、漳澎村各1各监测点，共3个监测点 | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、二噁英 | 1次/年 | / | 3 |
| 14 | 地表水 | 厂区下游500米处1个监测点 | 水温、pH值、溶解氧、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、挥发酚、硫化物、氟化物、悬浮物、石油类、镉、六价铬、铅、汞、砷，同步监测河宽、水深、流速、流量等水文参数 | 1次/年 | / | 1 |
| 15 | 地下水 | 厂区内地下水监测井监测点2个 | K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、pH值、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氰化物、细菌总数、总大肠菌群、汞、砷、镉、六价铬、铅、挥发性酚类、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 | 1次/季度 | / | 8 |
| 16 | 炉渣 | 3台焚烧炉炉渣，每台炉炉渣各1个样品 | 热灼减率 | 1次/周 | 送样检测 | 157 |
| 17 |  |  | 含水率、浸出液重金属（汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒）含量 | 1次/年 | 送样检测 | 3 |
| 18 | 稳定化飞灰 | 稳定化飞灰混合样 | 含水率、浸出液重金属（汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒）含量 | 6次/月 | 送样检测 | 72 |
| 19 |  |  | 二噁英类 | 1次/季 |  | 4 |
| 20 | 雨水 | 雨水排放口 | CODCr、NH3-N、悬浮物 | 1次/季 | 采样时间间隔不少于4h，采样频次不少于3次。 | 12 |
| 21 | 垃圾 | 垃圾库 | 热值 | / | 送样检测 | 12 |
| 22 |  |  | 物理组成、工业分析（挥发分、固定碳、灰分）、含水率、元素分析（C、H、N、S、O、Cl）、重金属分析（Hg、Pb、Cd、Cr、As） | / |  | 12 |
| 23 | 入厂环保物资 | 活性炭（粉末） | pH值、灰分、水分、填充密度、比表面积、碘吸附值、粒径 | 1次/月 | 送样检测 | 12 |
| 24 | / | 活性炭（柱状） | pH值、灰分、水分、填充密度、比表面积、碘吸附值、粒径 | / | 送样检测（次数待定），目前暂按2次/年报价（活性炭除臭风机启动前、后各一次） | 2 |
| 25 | 渗滤液原液 | 调节池进水口 | pH、SS、CODCr、BOD5、NH3-N | 1次/半年 | / | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 608 |

第四部分：

东莞市海心沙资源循环利用基地委外环境监测

需求书商务文件

一、项目需求

（一）服务期限

东实环境公司餐厨项目、新东欣公司绿色工业服务项目、凤岗项目及新东元公司海心沙热电厂项目委外环境监测服务服务时间为自中标人实际进场开始检测之日起两年,合同1年1签 ，依据季度及年度履约评价情况作为续依据。

（二）服务要求

*1.服务单位须依据招标人的要求于每月10号前完成环境监测采样，并于完成采样后的15个日历日内（稳定化飞灰含水率、浸出液重金属含量监测项目需在接收到样品后7个日历日内）出具准确、无数据及文字错误错漏的环境监测报告。逾期不提交报告或提供出现数据及文字错误错漏的报告的，视为违约责任，每延误一日或错误/漏一处扣除当季应付监测费用5000元，以此类推。如因中标人原因影响采购人正常工作或造成采购人损失的，招标人有权单方面终止合同，更换服务单位，并有权要求中标人赔付采购人的损失。

*2.中标人从合同签订后，必须服从并按照招标人的环境监测任计划内容开展任务，不得以任何理由拒绝执行或监测，否则视为违约责任；监测任务执行超期的，也视为违约责任，招标人有权单方面终止合同，更换服务单位，并有权要求中标人赔付采购人的一切损失。

3.中标人应公平、公正出具检测结果，招标人对检测结果有疑议的，由中标人协助进行全过程质量排查，并提供复测行动查找原因。

4.中标人应依据检测项目执行标准及技术规范要求，落实样品采集、分析及结果评价工作，确保所有的检测项目均依据控制标准/限值进行有效评价，出具的报告真实有效，可追溯。

二、中标人其他服务项

1.中标方就监测相关内容，接受招标人的咨询。

2.中标方应积极组织技术力量及时、紧密开展环境监测工作，确保符合招标方约定的期限内提交监测报告。

3.监测报告提交书面文本（一式四份加盖具有CMA质量认证资质章）和电子文本。

4.按时到中标人指定的现场进行采样、监测、结果分析、编写监测报告，并于约定期限内将监测报告（包括纸质版和电子版）送达采购人。

5.监测分析方法、依据应为国家规定的现行有效方法。

6.监测单位根据监测方案所确定的采样点位、采样频次、时间，按照符合国家规定的方法进行采样。样品运输过程中要采取保障措施，保证样品性质稳定、避免玷污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节应受控，样品交接记录、采样标签及其包装应完整。发现样品异常或处于损坏状态应如实记录，并尽快采取补改措施，必要时重新采样。样品保存应分区存放，并有明显标志，保存条件符合相关标准、规范。

7.监测所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

8.标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况建立台账予以记录。

9.配备满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人为因素对监测数据正确性和可靠性产生影响。

10.需保证监测服务全过程及监测报告符合国家及地方有关标准与规范，满足中标人相关行政主管部门的技术审查要求。

11.遵守中标人的厂规厂纪以及各项规章制度，符合中标人安全文明管理的有关规定。

三、现场管理

1、现场安全管理

（1）坚决贯彻执行党和国家及设备维修工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化维修安全管理，提高安全维修水平，确定严格的安全维修秩序以保证现场人员和设备在维修工作中的安全与健康。

（2）成交人贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家法律法规及行业标准等有关规定。

（3）成交人人员保证熟悉各项目工作票执行中的相关事项并依据国家法律法规及行业标准和采购人有关工作票的相关规定执行。

（4）成交人在本合同开始履行前，组织维修人员认真听取采购人的安全生产技术部管理人员的安全技术交底和安全等方面的培训，制定出维修工作安全技术措施和防火防盗措施，经采购人审核批准后开工。

（5）成交人人员在现场维修工作过程中，接受采购人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

（6）成交人自行负责合同范围内的人员和设备的安全；成交人必须对项目驻场人员做好职业病监护工作，并为在现场服务的全部人员购买人身意外伤亡保险（保额100万元以上/人），并将保险合同复印件交采购人备案；成交人未为员工购买保险的，采购人有权随时单方中止合同并不支付当季度劳务费，且不对成交人进行任何赔偿。

2、现场文明生产

（1）成交人在现场遵守采购人有关文明生产的文件、规定、考核办法。

（2）成交人采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其采样方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

（3）成交人随时保持所负责采样区域的整洁与卫生，保证每个采样作业点都做到“工完、料净、场地清”。

（4）成交人在现场采样时，采取一切合理的预防措施，以防止零件遗失或异物落入测量设备中。

（5）成交人违反发标方现场管理规定的，发标方有权对成交人的违规行为进行考核。

四、费用及支付说明

（一）费用要求

投标方报价费用需含环境监测的整个过程的差旅、餐饮、调查、采样、分析及报告出具的费用，发标方不承担其他额外费用。

（二）合同签署

本采购需求按项目分开为三个合同进行签署。

（三）支付方式

1.完成季度的采样监测计划并取得报告（含文本+电子）后，按实测支付。

2.每次支付费用之前，中标人应提供等额增值税专用发票；招标人在收到发票后，30个工作日内完成款项支付。中标人未按约定时间提交有效请款资料及增值税专用发票的，招标人有权延期付款。