询价文件

东莞文旅有限公司旗云广场项目需要采购一家施工单位，完成旗云广场项目体育品牌店铺改造工程，现将相关情况介绍如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称：旗云广场项目体育品牌店铺改造工程施工采购项目

2、项目地点：东莞市东实旗云广场（石龙镇西湖环湖中路28号）

3、项目内容：完成Nike、PUMA、PONY三家体育品牌店铺改造工程。

二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）发布。

三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、响应人须具备建筑装修装饰工程专业承包乙级及以上资质（或更换资质证书前有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质）。并具备有效期内的安全生产许可证。【提供证书复印件并加盖公章】

3、响应人须具有自2024年1月1日起至今的同类体育用品专卖商铺改造工程施工业绩（如：Nike、PUMA、PONY等），且合同金额不低于30万元，提供至少2个合同业绩。【按合同签订时间为准，1.须提供合同关键页复印件（提供的内容包含但不限于合同首页、合同服务内容页、合同签字页），2.该合同期内任意一期发票复印件。（均加盖公章）】

4、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）、东实通〔2024〕163号、东实通〔2024〕195号为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

四、项目相关要求

1.本项目所有店铺改造工程完工后，必需通过品牌方（Nike、PUMA、PONY）验收合格。成交人进场前需提供其具备验收经验的相关证明材料，经品牌方确认后方可进场施工。

2.本项目不接受联合体投标，本项目必须由成交人独立完成，不接受任何形式的分包、转包。施工过程中需严格遵守项目现场管理规定，做好安全管控及保障措施，避免影响商场正常施工及后续运营筹备。

3.其他具体要求内容详见本采购文件。响应人须仔细阅读本采购文件，因未详细了解本采购文件造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

五、完成时间

自合同签订之日起10个日历天内完成全部施工及竣工验收，如未能在规定时间内完成，采购人有权追究其违约责任。

六、支付方式

1、成交人与采购人签订合同后，成交人提交请款资料及等额有效的增值税专用发票，采购人在收到有效资料后二十个工作日内向成交人支付合同总金额的20%作为预付款。

2、工程完工，并经采购人验收合格（含品牌方验收）后，成交人提交相应请款资料及等额有效的增值税专用发票，采购人在收到有效资料后三十个工作日内向成交人支付至结算金额的97%。

3、剩余结算金额的3%作为本工程的质量保证金，质量保修期满，并经采购人书面确认未发生质量问题或已妥善解决全部质量问题后，成交人提交相应请款资料及等额有效的增值税专用发票，采购人在收到有效资料后三十个工作日内向成交人一次性支付质量保证金余额（不计利息）。

七、报价

采购最高限价：¥570,000.00（含税）。

本项目发包方式为固定单价暂定总价包干，按实结算，最终结算价不得高于总价。响应人报价应包括但不限于：完成本项目的材料采购、运输、装卸、施工、人工、机械、管理、税费、利润、质保期服务、税金等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

响应人在报价前应熟悉项目情况，了解一切可能影响投标报价的情况。一旦中标，响应人不得以不完全了解项目为借口，而提出额外赔偿；若提交要求，采购人不作任何考虑，若因此影响工程质量，采购人将追究违约责任。

八、保证金

1.报价保证金：各响应人在开标前转账人民币大写壹万壹仟元整（小写￥11000.00元）至以下投标保证金专用账户（响应人与交款人名称必须一致，不接受个人名义转账），保证金收款账户信息：

帐户名称：东莞文旅有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司东莞分行营业部

银行帐号：769907509810188

2、履约保证金:中标人与采购人签订合同后，其报价保证金在签订合同后转为履约保证金，成交单位合同履约完毕且无任何问题后由采购人无息退还。

3、未成交单位的报价保证金在采购人发出开标结果公示后30个工作日内无息退还。

九、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交单位。询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交单位。

十、采取的合同文本

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在30天内与采购人签订合同。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

十一、响应文件的组成部分

- 报价函（模板）及报价清单；

2、法人证明（模板）以及法人身份证复印件；

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

4、承诺函（模板）；

5、本询价文件中第三条资格要求中要求提供的证明材料；

6、现场踏勘证明及本项目询价文件要求的其他资料（如有)。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖响应人企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，并加盖企业公章（实际以文件密封性是否完好为接收准则）。

十二、响应文件份数

1、响应文件正本一份，并提供响应文件扫描件电子版(U盘)。响应文件必须每页加盖公章并密封完好，响应人所递交的响应文件必须为盖章原件，公章、私章或签字为彩色（或黑白）复印的响应文件无效。

2、响应人应承担所有与编写响应文件和参加报价有关的自身的所有费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

十三、开标时间及地址

1、开标时间：2025年11月14日上午10:00 。

2、开标地址：广东省东莞市莞城区东江大道鳒鱼洲文创园招商中心二楼会议室

项目咨询联系人：张先生 ；联系电话：18816810396

十四、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃报价资格。

2、采购文件有要求交保证金的，响应人如未按要求交纳保证金，则视为放弃报价资格。

3、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

5、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

6、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

7、本项目不接受响应人其他附加条件。

8、成交单位与采购人签订合同后，以各种理由不履行合同义务、或不按采购需求标准执行、或出现多次响应服务滞后等情形，导致项目多次返工（换货）、或返工（换货）后仍未达到采购需求标准、或影响项目正常进度的，视为恶意低价中标，采购人有权对成交单位进行违约处罚，并纳入采购人供应商黑名单，五年内不得参与采购人的招标采购活动。

9、有下列情形之一的，保证金将被没收，响应人纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交单位将本项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。

（3）响应人提供虚假响应文件或虚假补充文件。

东莞文旅有限公司

2025年11月10日

一、投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 旗云广场项目体育品牌店铺改造工程施工采购项目 |
| 2 | 工程地点 | 东莞市东实旗云广场（石龙镇西湖环湖中路28号） |
| 3 | 项目性质 | 工程施工 |
| 4 | 发包要求 | 固定单价暂定总价包干 |
| 5 | 质量标准 | 本项目所有店铺改造工程完工后，必需通过品牌方（Nike、PUMA、PONY）验收合格。成交人进场前需提供其具备验收经验的相关证明材料，经品牌方确认后方可进场施工。 |
| 6 | 工期要求 | 自合同签订之日起10个日历天内完成全部施工及竣工验收，如未能在规定时间内完成，采购人有权追究其违约责任。 |
| 7 | 单位资质要求 | 详见本文件响应人资格要求条款 |
| 8 | 询价保证金金额及缴纳方式 | 详见本文件保证金金额及缴纳方式条款 |
| 9 | 询价有效期 | 90天 |
|  | 响应人不得存在的情形 | 1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的； （6）法律法规规定的其他情形； （7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。 2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格： （1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； （2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的； （3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； （4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； （5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的； （6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的； （7）相关工作人员应当回避而不回避的； （8）其他违法违规的行为。 3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效： （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜； （3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应人的响应文件相互混装； （6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效： 5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避： （一）是其主要负责人的近亲属的； （二）询价活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的； （三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。 |

附件一：密封文件袋封面

旗云广场项目体育品牌店铺改造工程施工采购项目响应文件

响应人名称（加盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件二：报价函

报价函

东莞文旅有限公司：

针对贵司旗云广场项目体育品牌店铺改造工程施工采购项目，我司愿意以含税价合计人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写），税率XX%，提供增值税专用发票（发票类型）承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件三：报价清单

报价清单

- Nike店铺清单

| Nike店铺清单（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价 |  | 总金额 |  | 材料标准要求 |  | 工程技术说明 |  |
| 一 | 项目前准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬围挡（含拆除、含背胶） |  |  |  | ㎡ |  | 90.00 |  |  |  |  | 轻钢龙骨骨架，石膏板基层，宝丽布或喷绘布面层，围挡木制压条 |  | 龙骨支撑、现场制作、安装 |  |
| 二 | 门楣施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门楣阻燃板基层制做安装 |  |  |  | ㎡ |  | 18.00 |  |  |  |  | 15mm阻燃板 |  | 基层清理、基层制作安装 |  |
| 2 | 门楣铝板安装 |  |  |  | ㎡ |  | 18.00 |  |  |  |  | 50mm高3mm厚，烤氟碳漆 |  | 基层清理、铺钉基层、铝板安装 |  |
| 三 | 室内外立面玻璃门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃底槽制作安装 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  | 铁板厚度：2mm以上，镀锌或防锈处理处理，或用铝制 |  | 上槽侧边50mm*玻璃厚加10mm*侧边50mm 下槽侧边30mm*玻璃厚加10mm*侧边30mm |  |
| 2 | 玻璃安装（厚度＞12mm以上玻璃） |  |  |  | ㎡ |  | 32 |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 3 | 地弹簧（100KG以内） |  |  |  | 个 |  | 2.00 |  |  |  |  | GMT地弹簧 |  | 安装、固定 |  |
| 四 | 室内外立面机电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Logo安装 长度3m以上（室内外立面上） |  |  |  | 套 |  | 1.00 |  |  |  |  | 主材甲供，室外高空作业另算 |  | 固定、安装，横平竖直 |  |
|  | 合计: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Nike店铺清单（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 总金额 |  | 材料标准要求 |  | 工程技术说明 |  | 备注 |  |
| 一．施工辅助项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 装修垃圾清运 | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修垃圾清理、搬运，含垃圾车费 |  |
| 2 |  | 全场保洁 | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 轻钢龙骨石膏板平面吊顶U60 | ㎡ | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 国标U60系列轻钢龙骨、12mm厚纸面石膏板、延墙边龙骨（轻钢龙骨或木龙骨） |  | 1、轻钢龙骨骨架，纸面石膏板打底。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。3、基层处理批灰、刷漆、造型吊顶价格另计4、主龙骨间距900mm-1000mm,副龙骨间距400mm-600mm |  |  |  |
| 4 |  | 裸顶喷调色乳胶漆 | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  | 调色乳胶漆 |  | 1、机器喷涂 ，2-3遍，禁止出现 透底、咬色等常见弊病。 、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染3、根据实际要求对所有管线进行全方位、无死角喷涂，避免漏喷 |  |  |  |
| 5 |  | 白色乳胶漆 | ㎡ | 13.50 |  |  |  |  |  |  | 乳胶漆 |  | 1、披刮腻子2-3遍，打磨平整。2、刷乳胶漆面漆2-3遍，禁止出现 透底、流坠、掉粉等常见弊病。3、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染。 |  |  |  |
| 6 |  | 天花灯槽（轻钢龙骨、细木工板、石膏板） | ㎡ | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 轻钢龙骨、细木工板、石膏板 |  | 1、轻钢龙骨骨架，纸面石膏板打底。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。3、基层处理批灰、刷漆价格另计。 |  |  |  |
| 7 |  | 角铁转换层40*40 | M | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 40*40角铁 |  | 1、测量定位 2、与结构骨架焊接安装3、防锈处理 |  |  |  |
| 8 |  | 轻钢龙骨石膏板单面隔墙 | ㎡ | 160.00 |  |  |  |  |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm纸面石膏板 |  | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、单面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 3、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |  |  |
| 9 |  | 轻钢龙骨石膏板双面隔墙 | ㎡ | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm纸面石膏板 |  | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、双面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 3、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |  |  |
| 10 |  | 墙面单贴石膏板 | ㎡ | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12mm厚纸面石膏板、材料费及人工费 |  | 1、单面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 。2、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |  |  |
| 11 |  | 轻钢龙骨水泥板包柱 | ㎡ | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm水泥板 |  | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、水泥板包封柱子，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆 3、面层装饰、墙内布线等另计 |  |  |  |
| 12 |  | 墙体防火岩棉 | ㎡ | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 防火岩棉 |  | 胶粘剂粘贴于墙体之间，涂胶面积不能小于50%，且及时清除溢出的胶粘剂 |  |  |  |
| 13 |  | 贴壁纸 | ㎡ | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供、专用壁纸胶 |  | 刷界面剂一遍。批腻子2遍，打磨后专用壁纸胶粘贴壁纸。 |  |  |  |
| 14 |  | 墙面刷白色乳胶漆 | ㎡ | 105.00 |  |  |  |  |  |  | 乳胶漆 |  | 1、手动滚涂 ，2-3遍，禁止出现 透底、咬色等常见弊病。 2、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染 3、根据实际要求进行全方位、无死角喷涂，避免漏喷 |  |  |  |
| 15 |  | 银镜 | ㎡ | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 6mm银镜 |  | 6mm水银镜安装 |  |  |  |
| 56 |  | 镜子基层 | ㎡ | 4.26 |  |  |  |  |  |  | 12mm木工板基层 |  | 镜子背板固定安装 |  |  |  |
| 57 |  | 镜子包边 | M | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 1.2㎜拉丝白钢 |  | 安装、固定 |  |  |  |
| 16 |  | 不锈钢踢脚线制作安装 | M | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 1.2mm厚不锈钢 |  | 墙面清理，基层打底，专用胶固定安装不锈钢踢脚，同木质阴阳角线收口。高度≤120㎜，厚度≤12㎜ |  |  |  |
| 17 |  | 阳光板安装 | ㎡ | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 阳光板安装人工费 |  |  |  |
| 89 |  | 洗墙灯安装（品牌公司配发） | m | 41.4 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 90 |  | 阳光板上卡槽安装 | m | 41.4 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 91 |  | 阳光板下卡槽安装 | m | 41.4 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 92 |  | 挂旗卡槽安装 | m | 41.4 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 93 |  | 阳光板上槽安装 | m | 41.4 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 18 |  | 洗墙灯安装（品牌公司配发） | m | 32 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 19 |  | 墙面毛毡板安装 | ㎡ | 12 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供，此项包含辅料 |  | 枪钉固定，自然留缝、密拼或填胶等 |  |  |  |
| 20 |  | 水泥砂浆找平 | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  | 除30mm基础砂浆外，平均厚度≤100mm、水泥、沙子、108胶、人工；平均厚度＞100mm在增项内依据清晰照片提报； |  | 1、原地面清理，强度32.5普通硅酸盐水泥，中砂水泥砂浆抹平。 2、找平厚度平均不超过100㎜，超过此厚度费用另计。 |  |  |  |
| 21 |  | 地砖铺贴（地面工程） | ㎡ | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 地砖主材甲供、辅材包含：水泥、沙子、填缝剂、地砖改尺 |  | 1、基层清理，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴。 2、水泥勾缝剂勾缝。 3、含30mm水泥砂浆粘贴层 4、人工辅料不含主材。 |  |  |  |
| 5 |  | 地砖美缝 | ㎡ | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 彩色防霉填缝剂符合设计要求，专用混料枪、美纹纸、依品牌设计图纸要求美缝引用； |  | 1、瓷砖缝内灰尘清理干净无尘；2、可贴美纹纸做防护；3、双管胶装枪打胶；4、压缝刮缝处理平整（横纵向打胶间隔时间24小时）；5、静置干燥后平刀铲缝，清理残余，使地面勾缝均匀平整；6、成品保护； |  | 限定仅UA品牌使用， 图纸需标明需专业美缝 |  |
| 22 |  | 地面成品保护（软保护） | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  | 彩条布、地毯等软性材料 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 不锈钢压条 | M | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 1.2mm厚不锈钢 |  | 1、不锈钢压条收口线的安装，均采用表面无钉条的收口方法。 2、收口位置上固定木衬条，在木村条上涂环氧树脂胶（万能胶），在不锈钢条槽内涂环氧树脂，再将压条卡装在木材条上。 |  |  |  |
| 24 |  | 配电箱 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 电器箱、总开、单开(大小按规格配置)(单开用最小规格的)型号符合消防及商场要求 |  | 安装调试，开关要编号，并在竣工的电路图上标明每一个编号的开关所控制灯的所在地(由甲方制表，乙方填写)；箱内走线要扎紧 |  | 提报时请提供详细材料清单，标明材料规格型号 |  |
| 25 |  | 全场排管布线（含弱电布线、消防、空调及入户电缆等） | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  | 材料材质符合消防及商场要求，全场施工引用卖场面积（不含库房面积，库房按下方库房工程项计算灯回路） |  | 2.5mm低烟无卤ZRBV线，优质金属阻燃管，接线盒。穿管、布线。不含配电箱，包含50米电缆。 |  |  |  |
| 26 |  | 桥架（50*50） | M | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 50*50桥架 |  | 1、测量定位 2、支架用膨胀螺栓固定安装，支架间距不超过2m 3、安装桥架 |  |  |  |
| 27 |  | 不锈钢地插 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 |  | 地面开槽、面板及地插安装 |  |  |  |
| 28 |  | 墙插 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 |  | 墙面开槽、面板及墙插安装 |  |  |  |
| 29 |  | LED灯带 | M | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 30 |  | 灯具安装 | 套 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 轨道灯、吸顶灯、吊灯等 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 31 |  | 闭门器 | 套 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 闭门器 |  | 安装、固定 |  |  |  |
| 32 |  | 试衣间及仓库门安装 | 樘 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 成品门道具公司提供 |  | 依图安装、固定 |  |  |  |
| 33 |  | 库房线路铺设 | 路 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 阻燃型PVC穿线管、2.5m㎡国标阻燃铜芯硬线 |  | 管内穿线 |  |  |  |
| 34 |  | 库房墙面乳胶漆 | ㎡ | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 依据商场要求 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 地砖铺贴(库房工程) | ㎡ | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 地砖主材甲供、辅材包含：水泥、沙子、填缝剂、地砖改尺 |  | 1、基层清理，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴。 2、水泥勾缝剂勾缝。 3、含30mm水泥砂浆粘贴层 4、人工辅料不含主材。 |  |  |  |
| 36 |  | 库房灯具安装 | 套 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供 |  | 安装、固定 |  |  |  |
| 37 |  | 库房货架安装 | 套 | 59.00 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供 |  | 依图安装、固定 |  |  |  |
| 38 |  | 消防暗门 | ㎡ | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 一等细木工板、防火板、密度板 |  | 现场制作、安装 |  |  |  |
| 39 |  | 钢制甲级防火门 | ㎡ | 3.78 |  |  |  |  |  |  | 甲级 |  | 成品定制安装 |  |  |  |
| 40 |  | 道具安装 | ㎡ | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供 |  | 依图安装、固定 |  |  |  |
| 41 |  | 搬运费 | ㎡ | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 主材甲供 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 消防应急照明灯 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 43 |  | 消防指示灯 | 个 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 |  | 依图规范安装、固定、无松动 |  |  |  |
| 44 |  | 消防改造 | ㎡ | 247.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按国家消防规范进行改造 |  |  |  |
|  |  | 合计: |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |

- PONY店铺清单

| PONY店铺清单（一） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 材料标准要求 | 工程技术说明 |
| 一 | 项目前准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬围挡（含拆除、含背胶） | ㎡ | 40.00 |  | 0.00 | 轻钢龙骨骨架，石膏板基层，宝丽布或喷绘布面层，围挡木制压条 | 龙骨支撑、现场制作、安装 |
| 二 | 门楣施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门楣阻燃板基层制做安装 | ㎡ | 10.00 |  | 0.00 | 15mm阻燃板 | 基层清理、基层制作安装 |
| 2 | 造型门楣铝板安装 | ㎡ | 10.00 |  | 0.00 | 50mm高3mm厚，烤氟碳漆 | 基层清理、铺钉基层、铝板安装 |
| 3 | Logo安装 长度3m以上（室内外立面上） | 套 | 1.00 |  | 0.00 | 主材甲供，室外高空作业另算 | 固定、安装，横平竖直 |
|  | 合计: |  |  |  | 0.00 |  |  |

| PONY店铺清单（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 材料标准要求 | 工程技术说明 | 备注 |
| 一 | 拆除及搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装修垃圾清运 | ㎡ | 154.00 |  |  |  |  | 装修垃圾清理、搬运，含垃圾车费 |
| 2 | 全场保洁 | ㎡ | 154.00 |  |  |  |  |  |
| 二 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板平面吊顶U60 | ㎡ | 21.00 |  |  | 国标U60系列轻钢龙骨、12mm厚纸面石板、延墙边龙骨（轻钢龙骨或木龙骨） | 1、轻钢龙骨骨架，纸面石膏板打底。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆。2、接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。3、基层处理批灰、刷漆、造型吊顶价格另计 4、主龙骨间距900mm-1000mm,副龙骨间距400mm-600mm |  |
| 2 | 裸顶喷白色乳胶漆 | ㎡ | 133.00 |  |  | 乳胶漆 | 1、机器喷涂 ，2-3遍，禁止出现 透底、咬色等常见弊病。 2、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染 3、根据实际要求对所有管线进行全方位、无死角喷涂，避免漏喷 |  |
| 3 | 白色乳胶漆 | ㎡ | 21.00 |  |  | 乳胶漆 | 1、披刮腻子2-3遍，打磨平整 2、刷乳胶漆面漆2-3遍，禁止出现 透底、流坠、掉粉等常见弊病 3、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染 |  |
| 4 | 天花灯槽 | ㎡ | 10.00 |  |  | 轻钢龙骨、细木工板、石膏板 | 1、轻钢龙骨骨架，纸面石膏板打底。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆。 2、接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、基层处理批灰、刷漆价格另计 |  |
| 5 | 角铁转换层 | M | 16.00 |  |  | 40*40角铁 | 1、测量定位 2、与结构骨架焊接安装 3、防锈处理 |  |
| 三 | 墙柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板单面隔墙 | ㎡ | 91.12 |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、单面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 3、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板双面隔墙 | ㎡ | 49.38 |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、双面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 3、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |
| 3 | 墙面白色乳胶漆（拉毛造型） | ㎡ | 63.80 |  |  | 乳胶漆 | 1、原墙普通灰皮铲除，刷界面剂封底一遍 2、批刮成品腻子三遍打磨平整 3、涂刷2-3遍白色乳胶漆 |  |
| 4 | 墙面彩色乳胶漆（拉毛造型） | ㎡ | 123.70 |  |  | 调色乳胶漆 | 1、原墙普通灰皮铲除，刷界面剂封底一遍 2、批刮成品腻子三遍打磨平整 3、涂刷2-3遍彩色乳胶漆 |  |
| 5 | 银镜 | ㎡ | 5.00 |  |  | 6mm银镜 | 6mm水银镜安装 |  |
| 6 | 镜子基层 | ㎡ | 3.00 |  |  | 12mm木工板基层 | 镜子背板固定安装 |  |
| 7 | 镜子包边 | M | 15.00 |  |  | 1.2㎜拉丝白钢 | 安装、固定 |  |
| 8 | 墙体阻燃条加固 | M | 30.00 |  |  | 100mm-300mm阻燃板条 | 墙体背面，于纵向龙骨上气枪钉装三道阻燃板条 |  |
| 9 | 铝板踢脚线安装 | M | 35.44 |  |  |  | 9mm阻燃板垫层、螺丝固定、结构胶粘贴安装 |  |
| 四 | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥砂浆找平 | ㎡ | 154.00 |  |  | 除30mm基础砂浆外，平均厚度≤100mm、水泥、沙子、108胶、人工；平均厚度＞100mm在增项内依据清晰照片提报； | 1、原地面清理，强度32.5普通硅酸盐水泥，中砂水泥砂浆抹平。 2、找平厚度平均不超过100㎜，超过此厚度费用另计。 |  |
| 2 | 地砖铺贴 | ㎡ | 124.00 |  |  | 地砖主材甲供、辅材包含：水泥、沙子、填缝剂、地砖改尺 | 1、基层清理，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴。 2、水泥勾缝剂勾缝。 3、含30mm水泥砂浆粘贴层 4、人工辅料不含主材。 |  |
| 3 | 地面成品保护（软保护） | ㎡ | 154.00 |  |  | 彩条布、地毯等软性材料 |  |  |
| 4 | 不锈钢压条 | M | 8.00 |  |  | 1.2mm厚不锈钢 | 1、不锈钢压条收口线的安装，均采用表面无钉条的收口方法。 2、收口位置上固定木衬条，在木村条上涂环氧树脂胶（万能胶），在不锈钢条槽内涂环氧树脂，再将压条卡装在木材条上。 |  |
| 五 | 水电安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 套 | 1.00 |  |  | 电器箱、总开、单开(大小按规格配置)(单开用最小规格的)型号符合消防及商场要求 | 安装调试，开关要编号，并在竣工的电路图上标明每一个编号的开关所控制灯的所在地(由甲方制表，乙方填写)；箱内走线要扎紧 |  |
| 2 | 全场排管布线（含弱电布线、消防、空调及入户电缆等） | ㎡ | 124.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 2.5mm低烟无卤ZRBV线，优质金属阻燃管，接线盒。穿管、布线。不含配电箱 |  |
| 3 | 桥架 | M | 120.00 |  |  | 50*50桥架 | 1、测量定位 2、支架用膨胀螺栓固定安装，支架间距不超过2m 3、安装桥架 |  |
| 4 | 不锈钢地插 | 个 | 1.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 地面开槽、面板及地插安装 |  |
| 5 | 墙插 | 个 | 3.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 墙面开槽、面板及墙插安装 |  |
| 6 | LED灯带 | M | 5.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 7 | 灯具安装 | 套 | 130.00 |  |  | 轨道灯、吸顶灯、吊灯等 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 8 | 消防应急照明灯 | 个 | 4.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 9 | 消防指示灯 | 个 | 6.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 六 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 库房工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 库房线路铺设 | 路 | 8.00 |  |  | 阻燃型PVC穿线管、2.5m㎡国标阻燃铜芯硬线 | 管内穿线 |  |
| 2 | 地砖铺贴 | ㎡ | 30.00 |  |  | 地砖主材甲供、辅材包含：水泥、沙子、填缝剂、地砖改尺 | 1、基层清理，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴。 2、水泥勾缝剂勾缝。 3、含30mm水泥砂浆粘贴层 4、人工辅料不含主材。 |  |
| 3 | 库房灯具安装 | 套 | 10.00 |  |  | 主材甲供 | 安装、固定 |  |
| 4 | 库房货架安装 | 套 | 13.00 |  |  | 主材甲供 | 依图安装、固定 |  |
| 八 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面风口、检修口 | 个 | 1.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 按设计要求规范安装，安装平稳牢固 |  |
| 2 | 钢制甲级防火门 | ㎡ | 1.89 |  |  | 甲级 | 成品定制安装 |  |
| 3 | Logo安装 长度1m以内 | 套 | 1.00 |  |  | 主材甲供 | 固定、安装，横平竖直 |  |
| 4 | Logo安装 长度1m-3m | 套 | 2.00 |  |  | 主材甲供 | 固定、安装，横平竖直 |  |
| 5 | 道具安装 | ㎡ | 124.00 |  |  | 主材甲供 | 依图安装、固定 |  |
| 6 | 搬运费 | ㎡ | 124.00 |  |  | 主材甲供 |  |  |
| 7 | 消防改造 | ㎡ | 154.00 |  |  | 按国家消防规范进行改造 |  |  |
|  | 合计: |  |  |  | 0.00 |  |  |  |

- PUMA店铺清单

| PUMA店铺清单（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 材料标准要求 | 工程技术说明 | 备注 |
| 一 | 项目前准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬围挡（含拆除、含背胶） | ㎡ | 80.00 |  | 0.00 | 轻钢龙骨骨架，石膏板基层，宝丽布或喷绘布面层，围挡木制压条 | 龙骨支撑、现场制作、安装 |  |
| 二 | 门楣施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门楣造型阻燃板基层制做安装 | ㎡ | 48.36 |  | 0.00 | 15mm阻燃板 | 基层清理、基层制作安装 |  |
| 2 | 门楣铝板安装 | ㎡ | 48.36 |  | 0.00 | 50mm高3mm厚，烤氟碳漆 | 基层清理、铺钉基层、铝板安装 |  |
| 三 | 室内外立面机电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Logo安装 长度1m以内（室内外立面上） | 套 | 2.00 |  | 0.00 | 主材甲供 | 固定、安装，横平竖直 |  |
| 2 | Logo安装 长度1m-3m（室内外立面上） | 套 | 1.00 |  | 0.00 | 主材甲供 | 固定、安装，横平竖直 |  |
|  | 合计: |  |  |  | 0.00 |  |  |  |

| PUMA店铺清单（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 材料标准要求 | 工程技术说明 | 备注 |
| 一 | 施工辅助项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装修垃圾清运 | ㎡ | 188.00 |  |  |  |  | 装修垃圾清理、搬运，含垃圾车费 |
| 2 | 全场保洁 | ㎡ | 188.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 轻钢龙骨石膏板平面吊顶U60 | ㎡ | 7.32 |  |  | 国标U60系列轻钢龙骨上人型吊顶，（请提供上人型吊顶需求证明，并于决算时提供现场相关照片）、12mm厚纸面石膏板、延墙边龙骨（轻钢龙骨或木龙骨） | 1、轻钢龙骨骨架，纸面石膏板打底。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆。 2、接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、基层处理批灰、刷漆、造型吊顶价格另计 4、主龙骨间距900mm-1000mm,副龙骨间距400mm-600mm |  |
| 4 | 裸顶喷白色乳胶漆 | ㎡ | 180.68 |  |  | 乳胶漆 | 1、机器喷涂 ，2-3遍，禁止出现 透底、咬色等常见弊病。 2、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染 3、根据实际要求对所有管线进行全方位、无死角喷涂，避免漏喷 |  |
| 5 | 白色乳胶漆 | ㎡ | 7.32 |  |  | 乳胶漆 | 1、披刮腻子2-3遍，打磨平整 2、刷乳胶漆面漆2-3遍，禁止出现 透底、流坠、掉粉等常见弊病 3、对不需喷涂的部件进行成品保护，避免污染 |  |
| 6 | 轻钢龙骨石膏板单面隔墙 | ㎡ | 78.24 |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、单面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 3、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |
| 7 | 轻钢龙骨石膏板双面隔墙 | ㎡ | 107.28 |  |  | 国标U75系列轻钢龙骨、12mm纸面石膏板 | 1、轻钢龙骨骨架、间距400mm 2、双面封纸面石膏板，自攻螺丝钉固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填嵌缝石膏,粘贴专用绷带 3、面层装饰、墙内布线等另计。 |  |
| 8 | 墙面单贴阻燃板（15mm厚） | ㎡ | 22.73 |  |  | 15mm厚阻燃板、材料费及人工费 | 1、自攻螺栓钉固定阻燃板，钉眼点涂防锈漆 2、接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。 3、龙骨骨架、基层安装、基层处理批灰、刷漆价格另计 |  |
| 9 | 墙面白色乳胶漆 | ㎡ | 146.67 |  |  | 乳胶漆 | 1、原墙普通灰皮铲除，刷界面剂封底一遍 2、批刮成品腻子三遍打磨平整 3、涂刷2-3遍白色乳胶漆 |  |
| 10 | 墙面彩色乳胶漆 | ㎡ | 32.16 |  |  | 调色乳胶漆 | 1、原墙普通灰皮铲除，刷界面剂封底一遍 2、批刮成品腻子三遍打磨平整 3、涂刷2-3遍彩色乳胶漆 |  |
| 11 | 银镜 | ㎡ | 23.73 |  |  | 6mm银镜 | 6mm水银镜安装 |  |
| 56 | 镜子基层 | ㎡ | 5.00 |  |  | 12mm木工板基层 | 镜子背板固定安装 |  |
| 57 | 镜子包边 | M | 25.00 |  |  | 1.2㎜拉丝白钢 | 安装、固定 |  |
| 12 | 墙体阻燃条加固 | M | 9.41 |  |  | 100mm-300mm阻燃板条 | 墙体背面，于纵向龙骨上气枪钉装三道阻燃板条 |  |
| 13 | 不锈钢踢脚线制作安装 | M | 42.74 |  |  | 1.2mm厚不锈钢 | 墙面清理，基层打底，专用胶固定安装不锈钢踢脚，同木质阴阳角线收口。高度≤120㎜，厚度≤12㎜ |  |
| 14 | 水泥砂浆找平 | ㎡ | 157.00 |  |  | 除30mm基础砂浆外，平均厚度≤100mm、水泥、沙子、108胶、人工；平均厚度＞100mm在增项内依据清晰照片提报； | 1、原地面清理，强度32.5普通硅酸盐水泥，中砂水泥砂浆抹平。 2、找平厚度平均不超过100㎜，超过此厚度费用另计。 |  |
| 15 | 地砖铺贴（地面工程） | ㎡ | 157.00 |  |  | 地砖主材甲供、辅材包含：水泥、沙子、填缝剂、地砖改尺 | 1、基层清理，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴。 2、水泥勾缝剂勾缝。 3、含30mm水泥砂浆粘贴层 4、人工辅料不含主材。 |  |
| 16 | 地砖美缝 | ㎡ | 157.00 |  |  | 彩色防霉填缝剂符合设计要求，专用混料枪、美纹纸、依品牌设计图纸要求美缝引用； | 1、瓷砖缝内灰尘清理干净无尘；2、可贴美纹纸做防护；3、双管胶装枪打胶；4、压缝刮缝处理平整（横纵向打胶间隔时间24小时）；5、静置干燥后平刀铲缝，清理残余，使地面勾缝均匀平整；6、成品保护； | 限定仅UA品牌使用， 图纸需标明需专业美缝 |
| 17 | 地面成品保护（软保护） | ㎡ | 157.00 |  |  | 彩条布、地毯等软性材料 |  |  |
| 18 | 不锈钢压条 | M | 14.21 |  |  | 1.2mm厚不锈钢 | 1、不锈钢压条收口线的安装，均采用表面无钉条的收口方法。 2、收口位置上固定木衬条，在木村条上涂环氧树脂胶（万能胶），在不锈钢条槽内涂环氧树脂，再将压条卡装在木材条上。 |  |
| 19 | 配电箱 | 套 | 1.00 |  |  | 电器箱、总开、单开(大小按规格配置)(单开用最小规格的)型号符合消防及商场要求 | 安装调试，开关要编号，并在竣工的电路图上标明每一个编号的开关所控制灯的所在地(由甲方制表，乙方填写)；箱内走线要扎紧 | 提报时请提供详细材料清单，标明材料规格型号 |
| 20 | 全场排管布线（含弱电布线、消防、空调及入户电缆等） | ㎡ | 157.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求，全场施工引用卖场面积（不含库房面积，库房按下方库房工程项计算灯回路） | 2.5mm低烟无卤ZRBV线，优质金属阻燃管，接线盒。穿管、布线。不含配电箱，包含50米电缆。 |  |
| 21 | 桥架（50*50） | M | 66.32 |  |  | 50*50桥架 | 1、测量定位 2、支架用膨胀螺栓固定安装，支架间距不超过2m 3、安装桥架 |  |
| 22 | 不锈钢地插 | 个 | 3.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 地面开槽、面板及地插安装 |  |
| 23 | 墙插 | 个 | 5.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 墙面开槽、面板及墙插安装 |  |
| 24 | 灯具安装 | 套 | 100.00 |  |  | 轨道灯、吸顶灯、吊灯等 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 25 | 库房线路铺设 | 路 | 5.00 |  |  | 阻燃型PVC穿线管、2.5m㎡国标阻燃铜芯硬线 | 管内穿线 |  |
| 26 | 地砖铺贴(库房工程) | ㎡ | 31.00 |  |  | 地砖主材甲供、辅材包含：水泥、沙子、填缝剂、地砖改尺 | 1、基层清理，强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺贴。 2、水泥勾缝剂勾缝。 3、含30mm水泥砂浆粘贴层 4、人工辅料不含主材。 |  |
| 27 | 库房灯具安装 | 套 | 5.00 |  |  | 主材甲供 | 安装、固定 |  |
| 28 | 库房货架安装 | 套 | 22.00 |  |  | 主材甲供 | 依图安装、固定 |  |
| 29 | 顶面风口、检修口 | 个 | 1.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 按设计要求规范安装，安装平稳牢固 |  |
| 30 | 消防暗门 | ㎡ | 1.33 |  |  | 一等细木工板、防火板、密度板 | 现场制作、安装 |  |
| 31 | 钢制甲级防火门 | ㎡ | 4.32 |  |  | 甲级 | 成品定制安装 |  |
| 32 | Logo安装 长度1m以内（室内安装） | 套 | 1.00 |  |  | 主材甲供 | 固定、安装，横平竖直 |  |
| 33 | 道具安装 | ㎡ | 157.00 |  |  | 主材甲供 | 依图安装、固定 |  |
| 34 | 搬运费 | ㎡ | 157.00 |  |  | 主材甲供 |  |  |
| 35 | 消防应急照明灯 | 个 | 4.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 36 | 消防指示灯 | 个 | 6.00 |  |  | 材料材质符合消防及商场要求 | 依图规范安装、固定、无松动 |  |
| 37 | 消防改造 | ㎡ | 188.00 |  |  | 按国家消防规范进行改造 |  |  |
| 合计: |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |

附件四：法定代表人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞文旅有限公司：

本证明书声明：注册于　　　　　（国家名称）的　   　（响应人名称）在下面签字的　　　　　 （法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

附件五：法定代表人授权书

授权委托书

东莞文旅有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就旗云广场项目体育品牌店铺改造工程施工采购项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于  年  月  日至  年  月  日签字生效，特此声明。（有效期不得少于90个日历日）

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件六：承诺函

承诺函

东莞文旅有限公司：

我司就参加旗云广场项目体育品牌店铺改造工程施工采购项目报价，作出以下承诺：

我公司已充分了解本项目情况，本次报价完全响应采购文件的要求，我公司所提供的 工程施工 （内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件七：项目需求书

1、施工要求：

1.1施工过程中，拟成交单位须遵守采购人现场相关管理制度，并做好安全防护措施，确保无安全事件发生。

1.2根据实际需求，拟成交单位需配合采购人完成相关部门的备案。

1.3对旗云广场项目商铺改造工程具体内容及工艺要求如下：

- 1.3.1给水改造：管材需符合饮用水管道相关标准，具备良好耐压性、卫生性。配件配置需包含水表、球阀等，水表需符合国家计量标准，量程适配商铺用水需求，球阀密封性能良好，开关灵活，规格与管道适配，材质选用铜质或不锈钢。

- 1.3.2排污改造：排污管道坡度严格按照设计规范及排水要求施工，确保排水通畅；排水立管必须设置伸缩节，以应对管道热胀冷缩产生的变形，保障管道系统稳定性。系统安装完成后需进行通球试验，通球直径不小于管道管径 2/3，通球顺利通过为合格，确保排污管道无堵塞隐患。

- 1.3.3强电改造：桥架配置选用具备防火、防腐性能的桥架，桥架规格需适配电缆敷设需求，保障电缆安全防护与整齐排布。开关与电箱需配备具备过载、短路保护功能的开关，开关参数与商铺用电负载适配；电箱采用金属材质，内部布局合理，接线规范整齐，接地及防护性能良好，确保用电安全。

- 1.3.4砌墙改造：砌体材料符合设计要求及国家质量标准，具备良好强度、稳定性与保温隔热性能，进场前需提供材料合格证明；当墙体长于5m，或者大于层高两倍时，墙体转角处，砌体丁字接关处，门窗洞口大于2.1m（门窗洞口尺寸大于等于2.1米需要设置构造柱，小于2.1米设抱框柱），墙高度≥4米时就必须增设圈梁，砌墙施工完成后需进行两面批灰处理，批灰层厚度均匀、表面平整，保障墙体美观与结构牢固。

- 1.3.5拆墙改造：拆墙施工前必须采取全面安全防护措施，包括设置明显警示标识、划定封闭作业区域，防止施工过程中发生安全事故。建筑垃圾实行日产日清制度，清运过程中需做好防尘（如洒水降尘）、防遗撒（如覆盖篷布）等环保措施，避免对周边环境造成污染。

- 1.3.6排油烟改造：采用不低于 201 不锈钢材质的烟管，烟管质量需符合国家不锈钢管材标准，具备良好的耐腐蚀性和密封性，保障油烟排放顺畅。止回阀需配备密封性能良好、逆止效果可靠的止回阀，有效防止油烟倒灌，确保商铺及公共区域空气质量。

- 1.3.7空调供水回水改造：管材满足空调水系统要求，具备良好耐压性、耐腐蚀性；管道需进行保温施工，保温材料选用导热系数低、防火性能达标的产品，保温层厚度符合设计及节能规范要求；合理设置排水措施，确保检修及系统排水时顺畅无堵塞。

- 1.3.8消防卷帘改造：消防卷帘需采用双层防火卷帘，符合消防安全相关标准及规范，确保安装牢固、启闭灵活，具备可靠的防火隔热性能。

- 2、验收标准：

2.1本项目所有店铺改造工程完工后，必需通过品牌方（Nike、PUMA、PONY）验收合格。成交人进场前需提供其具备验收经验的相关证明材料，经品牌方确认后方可进场施工。施工内容以经采购人书面确认的施工工程报价单、工程合同作为验收依据。

2.2拟成交单位须保证本工程的施工质量应符合国家标准及行业标准。如国家标准、行业标准及采购人对拟成交单位提出的技术要求不一致的，采购人按照较高要求的标准及技术要求进行验收。

2.3工程质量需符合国家及行业相关标准，且满足采购人要求及商户正常经营需求；施工内容完整，无遗漏项。

2.4成果交付：需提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、材料合格证、检测报告、验收报告、施工记录等。

3、质量保修要求：

- 3.1保修期限：本工程的保修期限为【12】个月（如法律、法规规定的保修期限时长超过本条款约定时长，则执行法律、法规的规定），自工程竣工验收合格且采购人在竣工验收单书面确认之日起计算。

- 3.2保修范围：除采购人使用过程中人为损坏、自然灾害或不可抗力因素损坏外，其他任何损坏均属成交单位免费保修责任范围。

- 3.3保修费用：保修期内成交单位免费保修，采购人及任何其他方无需另行支付任何费用（包括但不限于维修、更换部件的费用）。

- 3.4保修期内成交单位应在接到采购人报修通知后【24】小时内派人到场修理，如成交单位拒绝或迟延履行保修义务，采购人有权委托第三方执行，费用由采购人直接从工程质量保证金中扣除，不足部分由成交单位额外承担。上述扣除工程质量保证金情形发生后，成交单位应在采购人指定日期内将工程质量保证金补齐。

- 4、人员要求：

- 4.1项目负责人（1名）：需具备5年以上建筑装修或商铺改造工程施工管理经验，熟悉商铺工程条件改造施工流程及相关标准，能够统筹协调项目进度、质量及安全管理，具备良好的沟通能力。

- 4.2技术人员（至少1名）：具备3年以上商铺工程条件改造施工技术经验，熟悉给排水、电气、建筑结构等相关专业知识，能够解决施工过程中的技术问题。

- 4.3施工人员：需具备相应的施工技能及安全操作知识；特种作业人员（如电工、焊工等）需持有效资格证书上岗，且所有施工人员需接受过安全生产培训。